Описание Binary FSK модема:

Схема модема

На рис. 1 представлена общая схема модема, построенная в Simulink:

Рис. 1

Модулирующий сигнал представляет собой последовательность битов (0 и 1). В данной схеме для демонстрации результатов работы модема в качестве источника модулирующего сигнала выступает генератор прямоугольных сигналов. Для удобства симуляции сигнал с модулятора сразу подаётся на демодулятор.

Модулятор производит модуляцию сигнала на основе двоичной частотной манипуляции (BFSK) с непрерывной фазой.

Математическая основа модуляции сигнала:

модулированный сигнал: st=cos2π*f0t+ φt

где f0 – частота несущего сигнала,

φt=fσ*0tbxdx ,  где bx= 1, если передаётся 1-1, если передаётся 0

fσ-частота дивиации

в данном модуляторе частота девиации выбрана равной скорости передачи бит B, бит/c.

Так что при передаче ‘1’ модулированный сигнал представляет собой косинусоиду с частотой f0+fσ. При подаче на вход ‘0’ модулированный сигнал представляет собой косинусоиду с частотой f0-fσ

На рис. 2 приведена схема модулятора, построенная в Simulink.

Рис. 2

На рис. 3 приведены осциллограммы, снятые с осциллографов modulating signal scope (верхняя осциллограмма) и modulated signal scope (нижняя осциллограмма). Параметры моделирования:                                        f0=10 кГц,  B=2000 бит/c

Рис. 3

На рис. 4 приведена схема демодулятора:

Рис. 4

Реализована некогерентная схема демодуляции на основе корреляторов. Некогерентная корреляция осуществляется с помощью интегрирования по синфазному и квадратурному каналу.

На рис. 5 приведены осциллограммы, снятые с осциллографов modulating signal scope (верхняя осциллограмма) и demodulated signal scope (нижняя осциллограмма). Демодулятор выдает на выходе значение передаваемого бита по прошествии времени передачи бита 1/B.

Рис. 5

Аппаратно оринтированная схема модема

Были разработаны аппаратно-ориентированные схемы модулятора (рис. 6)  и демодулятора (рис. 7)  для дальнейшей реализации  на FPGA. Для аппаратной реализации использовались синтезируемые в аппаратуре блоки в Simulink, формат данных fixed-point, а также были добавлены конвейерные регистры в тракте данных.

На рис. 8 приведены результаты моделирования аппаратно-ориентированной модели модема для тех же значений параметров.

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Синтез модулятора и демодулятора для FPGA

С помощью инструмента HDL Code была проведена генерация HDL кода (SystemVerilog) для аппаратно-ориентированных моделей модулятора и демодулятора. В качестве инструмента для последующего синтеза был выбран Quartus II, в качестве FPGA – Cyclone IV GX, EP4CGX150DF31I7AD.

Далее проекты для модулятора и демодулятора были успешно скомпилированы в Quartus II. Тактовая частота дизайна в обоих проектах была выбрана 100 МГц.

Проведение симуляции в modelsim

Также с помощью HDL Coder была проведена генерация тестбенча для дальнейшей симуляции. В качестве входных сигналов на модулятор подавался прямоугольный импульс, а в качестве модулированного сигнала на вход демодулятора подавался сигнал, снятый с модулятора.

Результаты симуляции, проведенной в среде ModelSim, для модулятора и демодулятора соответственно, приведены на рис. 9 и 10 соответственно.

Рис. 9

Рис. 10